МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

| Институт информационных технологий | Кафедра управления и информатики в технических системах |
| --- | --- |

ОТЧЕТ О ПОДГОТОВКЕ

ДОКЛАДА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы технологий цифрового производства»

По теме «Проблема множественных копий технической документации и чертежей»

| СТУДЕНТА | 2 | КУРСА |  | бакалавриата | ГРУППЫ | ИДБ-25-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (уровень профессионального образования) |  |  |  |

Соколов Вадим Игоревич

| Направление: | 09.03.03 Прикладная информатика |
| --- | --- |
| Профиль подготовки: | Управление данными/ Математическое и компьютерное моделирование процессов и систем |

| Принял: Старший преподаватель |  | Лобанов О.А. |
| --- | --- | --- |

МОСКВА 2026

Оглавление

Введение	3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ ФРАГМЕНТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	4

1.1 Жизненный цикл КД/ТД и каналы возникновения десинхронизации	4

1.2 Феномен «неучтенных копий» и теневые информационные потоки (Shadow IT)	5

ГЛАВА 2. РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕАКТУАЛЬНЫХ ВЕРСИЙ ЧЕРТЕЖЕЙ	6

2.1 Риски возникновения конструктивного, технологического и брака сборки	6

2.2 Экономический и организационный ущерб предприятия	7

ГЛАВА 3. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ НА БАЗЕ PLM-СИСТЕМ	8

3.1 Концепция Единого источника истины (Single Source of Truth, SSOT)	8

3.2 Автоматизация инженерных изменений (ECO/ECN) и юридическая значимость ЭЦП	9

3.3 Сравнительный анализ подходов к хранению и распространению КД/ТД	10

3.4 Рекомендации по построению сквозной безбумажной PLM-архитектуры	11

Заключение	12

Список использованных информационных источников	13

# Введение

Современное машиностроительное и приборостроительное производство характеризуется высокой сложностью изготавливаемых изделий, сокращением циклов конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП) и непрерывным внесением изменений в конструкцию изделий. В условиях высокой динамики проектирования критическим фактором обеспечения качества продукции выступает когерентность конструкторской (КД) и технологической документации (ТД), передаваемой в производственные подразделения.

Однако на большинстве промышленных предприятий сохраняется проблема фрагментации информационного пространства, приводящая к параллельному существованию множественных версий и неофициальных копий одного и того же чертежа, 3D-модели или спецификации (E-BOM/M-BOM). Несогласованность данных между конструкторским бюро (КБ), отделом главного технолога (ОГТ) и производственными цехами создает условия для использования устаревших чертежей при механической обработке, сборке и контроле качества.

Объектом исследования являются процессы документационного обеспечения КТПП и управления версиями конструкторско-технологических данных в цифровом производстве.

Предметом исследования выступают причины рассинхронизации чертежей, риски возникновения брака и архитектурные механизмы централизованного хранения технической документации в системах управления жизненным циклом изделия (PLM, Product Lifecycle Management).

Целью работы является комплексный анализ проблем дублирования технической документации, оценка экономико-технологических рисков выпуска некондиционной продукции и обоснование внедрения единого источника данных (Single Source of Truth, SSOT) на базе PLM-платформы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Исследовать организационные и технические каналы возникновения неучтенных копий и рассинхронизации чертежей на этапах КТПП.

2. Систематизировать технологические и экономические риски изготовления бракованных деталей вследствие использования неактуальной документации.

3. Проанализировать функциональные возможности PLM/PDM-систем в части контроля версионности, электронного согласования и проведения инженерных изменений (ECO/ECN).

4. Разработать целевую схему сквозного централизованного управления чертежами и технологическими картами от КБ до станков с ЧПУ.

Методология исследования включает системный анализ процессов КТПП, методы теории управления рисками, сравнительный анализ архитектур PDM/PLM-систем и положений ГОСТ 2.503-2013 («Правила внесения изменений») и ГОСТ 2.051-2013 («Электронные документы»).

## ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ ФРАГМЕНТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

### 1.1 Жизненный цикл КД/ТД и каналы возникновения десинхронизации

Жизненный цикл конструкторско-технологической документации в традиционной и гибридной среде охватывает этапы эскизного и технического проектирования (CAD), технологической подготовки (CAM/CAPP), согласования, выпуска подлинников и передачи копий на производство. На каждом из этих этапов документация подвергается трансформации: от исходных электронных трехмерных моделей до 2D-чертежей, операционных карт и управляющих программ (УП) для станков с ЧПУ.

Каналы десинхронизации возникают в точках передачи информации между подразделениями. Конструкторское бюро при доработке 3D-модели обновляет конструкторскую спецификацию (E-BOM). Если процедура извещения об изменении (ECN, Engineering Change Notice) выполняется с задержкой или с использованием локальных сетевых папок, отдел главного технолога продолжает проектировать технологический процесс (M-BOM) и оснастку на основе устаревшей ревизии.

Дополнительный разрыв происходит при конвертации данных из нативных форматов CAD-систем (SOLIDWORKS, KOMPAS-3D, NX) в нейтральные графические форматы (PDF, TIFF, DWG) для печати или просмотра на рабочих местах в цеху. Создание промежуточных неверсионных PDF-файлов приводит к выходу документа из-под контроля централизованной системы управления, превращая его в неуправляемый файл («теневую копию»).

### 1.2 Феномен «неучтенных копий» и теневые информационные потоки (Shadow IT)

На многих промышленных предприятиях сохраняется устойчивая практика использования бумажных учтенных и неучтенных копий чертежей непосредственно на рабочих местах токарей, фрезеровщиков и контролеров ОТК. Неучтенными называются копии, выполненные сотрудниками производственных цехов без регистрации в Бюро технической документации (БТД) и без нанесения специального штампа об актуальности.

Формирование теневых информационных потоков (Shadow IT) обусловлено стремлением цехового персонала упростить доступ к чертежам. Мастера и операторы станков сохраняют файлы на локальные жесткие диски персональных компьютеров, флеш-накопители или распечатывают бумажные комплекты «про запас». В результате внесения конструктором корректив в подлинник чертежа (например, изменения квалитета точности или шероховатости поверхности) локально сохраненные копии в цеху не уничтожаются и не заменяются.

Возникает ситуация, при которой конструктор оперирует утвержденной версией Rev_C, технолог разрабатывает маршрут по ревизии Rev_B, а оператор станка с ЧПУ производит обработку детали по имеющейся у него распечатке Rev_A. Отсутствие прозрачной связи между этими документами гарантированно приводит к браку.

## ГЛАВА 2. РИСКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕАКТУАЛЬНЫХ ВЕРСИЙ ЧЕРТЕЖЕЙ

### 2.1 Риски возникновения конструктивного, технологического и брака сборки

Использование неактуальных версий чертежей и 3D-моделей в процессе изготовления деталей генерирует риски возникновения трех основных категорий производственного брака:

1. Геометрический и конструктивный брак: изменение конструктором габаритных размеров, радиусов скругления или канавок под уплотнения, не отраженное в цеховой копии, приводит к изготовлению деталей с неверными геометрическими параметрами. Такие детали становятся окончательным неисправимым браком.

2. Технологический брак и ошибка материального исполнения: при изменении марки материала (например, замены стали 45 на сталь 40Х с последующей термообработкой) или допусков формы и расположения поверхностей цех, работающий по старой версии, применяет нерасчетные режимы резания и инструментальную оснастку. Это влечет поломку дорогостоящего инструмента и термические деформации заготовки.

3. Брак на этапе узловой и финишной сборки: детали, изготовленные по разным несогласованным ревизиям чертежей, успешно проходят промежуточный операционный контроль, однако при сборке агрегата выявляется несовпадение крепежных отверстий или отсутствие необходимых зазоров. Это заставляет останавливать сборочный конвейер и производить ручную пригонку (зачистку), что подрывает взаимозаменяемость деталей.

### 2.2 Экономический и организационный ущерб предприятия

Финансовый ущерб от расхождения версий чертежей не ограничивается прямыми затратами на списание испорченных заготовок и расходных материалов. В масштабах машиностроительного предприятия сфера риска охватывает следующие статьи потерь:

- Затраты на непроизводительный машинный машино-час: простаивание дорогостоящих обрабатывающих центров с ЧПУ в период выяснения причин нестыковки размеров и ожидания корректных УП.

- Нарушение производственного графика и срыв контрактов: повторное изготовление бракованных партий деталей приводит к сдвигу сроков сдачи готовой продукции заказчикам, влечет выплату неустоек и штрафных санкций.

- Трудоемкость расследования инцидентов: необходимость формирования комиссий по браку для определения виновного подразделения (КБ, ОГТ или Цех), проведение юридических процедур анализа бумажных журналов изменений по ГОСТ 2.503-2013.

- Риски поставки брака заказчику: при выявлении несоответствий на этапе эксплуатации изделий возникает угроза отзыва всей серии продукции, потери сертификатов соответствия и разрушения деловой репутации компании.

## ГЛАВА 3. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ НА БАЗЕ PLM-СИСТЕМ

### 3.1 Концепция Единого источника истины (Single Source of Truth, SSOT)

Фундаментальным решением проблемы рассинхронизации чертежей является переход от распределенного файлового хранения к концепции Единого источника истины (Single Source of Truth, SSOT), реализуемой в системах класса PLM (Product Lifecycle Management) и PDM (Product Data Management), таких как Siemens Teamcenter, PTC Windchill, Dassault ENOVIA или АСКОН Лоцман:PLM.

В модели SSOT вся техническая документация (3D-модели, чертежи, спецификации, маршрутные карты, УП для ЧПУ) хранится в объектно-ориентированной базе данных под строгим управлением атрибутивной модели. Физические файлы размещаются во защищенных хранилищах (Vault), прямой доступ к которым у пользователей заблокирован. Пользователям предоставляется доступ к объектам исключительно через клиентский интерфейс PLM-системы с разграничением прав на основе ролевой модели (Role-Based Access Control, RBAC).

Любой объект в PLM имеет строго зафиксированное состояние жизненного цикла («Разработка», «На согласовании», «Утвержден», «Аннулирован»). Просмотр документации цеховыми службами разрешен только для объектов в статусе «Утвержден». При этом система исключает возможность существования двух параллельных утвержденных версий одного объекта.

### 3.2 Автоматизация инженерных изменений (ECO/ECN) и юридическая значимость ЭЦП

Управление изменениями в PLM-системе регламентируется автоматизированными бизнес-процессами Извещения об изменении (Engineering Change Notice, ECN) и Запроса на изменение (Engineering Change Order, ECO), построенными в строгом соответствии с ГОСТ 2.503-2013.

При необходимости внесения правок конструктор инициирует процедуру ECO. PLM-система автоматически блокирует объект от параллельного редактирования другими пользователями (механизм Check-Out / Check-In) и создает новую рабочую ревизию (Rev_B). После проведения модификации и электронного нормоконтроля документ направляется по маршруту согласования. Каждое утверждение подписывается усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) участников по ГОСТ 2.051-2013, что придает электронному документу полную юридическую значимость подлинника.

В момент перевода новой ревизии Rev_B в статус «Утвержден» система автоматически переводит предыдущую версию Rev_A в статус «Аннулирован». Все цеховые терминалы, MES-системы и DNC-сети передачи программ на станки с ЧПУ мгновенно теряют доступ к версии Rev_A и получают автоматическое уведомление о выходе новой ревизии.

### 3.3 Сравнительный анализ подходов к хранению и распространению КД/ТД

Для обоснования преимущества PLM-систем перед традиционными и файловыми методами управления документацией проведен сравнительный анализ 4 архитектурных подходов по ключевым эксплуатационным критериям.

| Параметр сравнения | Традиционный бумажный архив (БТД) | Сетевые папки (Shared Folders / NAS) | Облачные диски (Nextcloud / Drive) | Централизованная PLM-система (SSOT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление версиями (Versioning / ECN) | Ручное штемпелевание карточек по ГОСТ 2.503-2013 | Ручное переименование файлов (v1, v2_FINAL) | Базовое версионирование файлов без привязки к КД | Автоматический ECN/ECO workflow с блокировкой версий |
| Интеграция с цехом (MES/CAM/ЧПУ) | Отсутствует (перенос бумажных альбомов) | Ручное копирование файлов на терминалы ЧПУ | Доступ через веб-интерфейсы без связки с УП | Прямая интеграция с DNC-сетями и MES-системами |
| Защита от неактуальных копий | Низкая (риск применения старых распечаток) | Очень низкая (копирование на флешки цеха) | Средняя (ограничения прав на скачивание) | Абсолютная (доступ только к актуальному статусу) |
| Юридическая значимость подлинника | Подписи инженеров на бумаге штампом | Отсутствует | Отсутствует | Усиленная ЭЦП по ГОСТ 2.051-2013 |
| Отслеживаемость изменений (Audit Trail) | Журналы учета БТД | Отсутствует лог изменений содержимого | Лог загрузки файлов | Полный аудит всех действий пользователей и ревизий |
| Просмотр 3D и безбумажный цех | Отсутствует (только 2D чертежи) | Требуется локальный CAD на каждом ПК | Просмотр базовых форматов в браузере | Встроенный JT/JT2Go легкий просмотр 3D-моделей |

### 3.4 Рекомендации по построению сквозной безбумажной PLM-архитектуры

Для ликвидации риска использования устаревших чертежей рекомендуется внедрение следующих архитектурных и организационных решений:

1. Внедрение концепции «Безбумажного цеха»: развертывание на рабочих местах мастеров и операторов станков защищенных сенсорных терминалов (Shop Floor Terminals), подключаемых непосредственно к PLM/MES-системе. Оператор идентифицируется по пропуску (RFID) и получает на экране утвержденный 3D-макет и чертеж детали, привязанный к текущему производственному заданию.

2. Прямая передача УП по DNC-сетям: исключение флеш-накопителей из цепочки передачи управляющих программ. Система DNC выгружает УП в стойку станка с ЧПУ непосредственно из PLM-хранилища в момент запуска партии.

3. Динамическое водяное маркирование при печати: при необходимости эпизодической печати бумажного чертежа PLM-система автоматически наносит водяной знак с текущей датой, временем, ФИО распечатавшего и штрих-кодом (QR-кодом). При сканировании QR-кода смартфон или терминал мгновенно показывает актуальный статус документа в базе данных.

# Заключение

В рамках представленной работы проведен комплексный научно-технический анализ проблемы дублирования и десинхронизации конструкторско-технологической документации в условиях современного цифрового производства.

На основе выполненного исследования сформированы следующие ключевые выводы:

1. Наличие множественных версий и неконтролируемых бумажных или электронных копий чертежей между КБ, технологическими службами и цехом выступает одним из главных источников брака и экономических потерь машиностроительных предприятий.

2. Основными каналами образования неучтенных копий является отсутствие централизованного контроля над файловыми обменами, задержки проведения извещений об изменениях (ECN) и использование локального «теневого ИТ» (хранение файлов на ПК цеха и флеш-накопителях).

3. Финансовые последствия применения устаревших чертежей выражаются в прямом геометрическом и технологическом браке заготовок, поломках инструментального оснащения, простоях обрабатывающих центров с ЧПУ и срывах сроков исполнения государственного оборонного заказа и коммерческих контрактов.

4. Единственным надежным техническим методом устранения дублирования является внедрение систем класса PLM/PDM, реализующих принцип Единого источника истины (Single Source of Truth, SSOT), при котором доступ к файлам строго регламентирован базами данных и ролевыми моделями.

5. Автоматизация инженерных изменений на основе ГОСТ 2.503-2013 и применение усиленной электронной цифровой подписи (ГОСТ 2.051-2013) гарантируют мгновенное изъятие аннулированных ревизий из доступа цеховых служб и DNC-сетей.

6. Реализация концепции «Безбумажного цеха» с оснащением рабочих мест интерактивными терминалами и динамическим штрих-кодированием распечаток полностью исключает человеческий фактор при контроле актуальности чертежей.

# Список использованных информационных источников

1. ГОСТ 2.503-2013. Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений. – Введ. 2014-06-01. – Москва : Стандартинформ, 2014. – 42 с.

2. ГОСТ 2.051-2013. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения. – Введ. 2014-06-01. – Москва : Стандартинформ, 2014. – 16 с.

3. Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования / И. П. Норенков. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. – 430 с.

4. Елохов, А. М. Управление жизненным циклом продукции (PLM-системы в цифровой экономике) / А. М. Елохов. – Пермь : Пермский гос. нац. исслед. ун-т, 2021. – 284 с.

5. Клеппман, М. Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, поддержка / М. Клеппман ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 640 с.

6. Управление данными об изделии (PDM/PLM) в цифровом машиностроении [Электронный ресурс] : руководство по архитектуре системы Siemens Teamcenter / Siemens Digital Industries Software. – 2024. – Режим доступа: https://plm.sw.siemens.com/ (дата обращения: 10.09.2024).

7. Организация единого информационного пространства предприятия на базе Лоцман:PLM [Электронный ресурс] : техническое руководство / Компания АСКОН. – 2024. – Режим доступа: https://ascon.ru/products/7/ (дата обращения: 10.09.2024).